FFO notat 2017:

Ombordstigningsutfordringer i Norge:

Har utlandet løsningene?

- Innledning

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er paraplyorganisasjon for 83 organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke med til sammen over 335 000 medlemmer. FFO jobber for et samfunn der disse gruppene har like muligheter som andre innbyggere til å delta på alle samfunnsområder. God tilgjengelighet og universell utforming er viktig i dette.

Det grunnleggende:

Figur 1 FFOs alternative rapport til FN-komiteen

FFOs program gir retning for arbeidet vi gjør, og vår serie med politiske notater operasjonaliserer politikken vår gjennom konkrete anbefalinger og mål. På området tilgjengelighet og universell utforming er de to notatene Veien til et universelt utformet samfunn og Gode boliger for alle aktuelle.

Et hovedproblem på transportområdet er å komme av og på transportmiddelet, og løsningene her er ikke gode nok. FFO har hentet inspirasjon fra utlandet og beskriver i dette notatet mulige løsninger for ombordstigning. Løsningene er hentet inn gjennom internasjonale dokumentsøk og kontakt med organisasjoner og enkeltpersoner.

- Målsetning

Vi ønsker å bidra til at ombordstigningsutfordringene i Norge løses på en mer funksjonell og brukervennlig måte, slik at funksjonshemmede og kronisk syke kan reise enklere og mer selvstendig. Dette må gjøres i påvente av at Norge får en universelt utformet infrastruktur.

Prosjektet innebærer primært kunnskapsoppsummering innen universell utforming og tilgjengelighet på området ombordstigning. Dersom bedre løsninger finnes i utlandet, vil vi være pådrivere for at løsningen tilpasses norske forhold og implementeres her.

Målgruppen er primært transportselskaper som tilbyr transporttjenester og personer med nedsatt bevegelse. Løsningene kan bidra til forenklinger og effektivisering av transporttjenestene.

- Utfordringsbildet

En gjennomgang av status på transportområdet fra NOU2001:22 Fra bruker til borger sett opp mot status i dag, gir grunnlag for å si at lite har skjedd på tilgjengelighetsområdet siden rapporten kom i 2001. Universell utforming har kommet inn i lover og strategier, og dette har satt i gang en bevegelse i riktig retning på områdene som dekkes her. Men fortsatt gjenstår mye for å gjøre kollektivtransporten tilgjengelig. Dårlig infrastruktur var hovedutfordringen i 2001 og er det fortsatt i 2017. FFO setter i Veien til et universelt utformet samfunn som mål at Norge skal være tilgjengelig innen 2025 og universelt utformet innen 2035. Vi mener dette er realistisk på transportområdet, men da må det følges opp med handlingsplaner og tilstrekkelige ressurser.

Ombordstigning er en av de største utfordringene på transportområdet. Selv om mange enkeltelementer er på plass, mangler heltheten som gir en sømløs reise. Mange av løsningene som brukes er ikke gode nok. Det kan være nyttig å se på løsninger som er valgt i andre land - selv om ikke alle disse er brukbare i Norge, for eksempel på grunn av værutfordringene vinterstid.

Norge har en stor flyplasstetthet sammenliknet med de fleste land, siden fly er en rask måte å reise på i vårt langstrakte land. På de største flyplassene, Oslo, Stavanger, Bergen og Tromsø, er det passasjerbroer som gir enkel av- og påstigning for de aller fleste. Men noen har behov for assistanse også der. På de øvrige flyplassene har man hittil båret personer som ikke kan gå i flytrappen. Det oppleves uverdig og utrygt.

En ny forskrift for universell utforming av flyplasser slår fast at alle flyplasser skal ha gode på- og avstigningsløsninger, og Avinor tester i den forbindelse ulike løsninger. For små og mellomstore lufthavner er trappeklatrer valgt som standard løsning. FFO likestiller denne løsningen med bæring og vi mener ingen passasjerer skal måtte bæres inn og ut av fly. Universelt utformede og likeverdige løsninger for ombordstigning i fly finnes, og disse må tas i bruk her hjemme.

Plattformhøyde på togstasjoner varierer mellom 36 og 76 cm, noe som gjør på- og avstigning utfordrende. Dagens løsning for dette er metallramper som er plassert ut på stasjonene. Men de er tunge, og utfordrende og tidkrevende å betjene, og ikke alle ansatte på stasjonen eller på toget har kompetanse eller nøkkel til å betjene dem. Her er det i første omgang behov for å få bedre rutiner for betjening, og på sikt må det utvikles mer brukervennlige løsninger for ombordstigning i tog.

Buss står for rundt 60 prosent av den totale persontransporten i Norge. Det finnes ulike standarder for universell utforming av buss i hvert fylke. Det er uheldig. FFO er engasjert i et arbeid rundt standardisering av universell utforming av buss. Målet er én standard som gir likeverdighet landet over og sikrer god tilgjengelighet for alle grupper. Det er et sentralt prinsipp at på- og avstigning skal være trinnfri og kunne skje på en selvstendig måte – uten hjelp av sjåføren eller en assistent.

Nye ferger som bygges har universell utformingsstandard og er derfor funksjonelle for alle. På eksisterende ferger er situasjonen varierende. De fleste bilfergene har heis opp til kafeteria, særlig på riksvegnettet, men toalettfasilitetene er ofte ikke tilfredsstillende. De eldste fergene som fortsatt er i bruk og som settes opp når de ordinære fergene må tas ut av drift, har dårlig tilgjengelighet. Det er vanskelig å finne gode løsninger på dette.  Når det gjelder ombordstigning er utformingen av kaianlegg hovedutfordringen.

I dette prosjektet har vi sett etter ombordstigningsløsninger i andre land som kan anvendes i Norge. Men dette er kun en start, og å få på plass gode løsninger er en kontinuerlig prosess siden kollektivtransport og tilgjengelige løsninger er i stadig utvikling.

- Definisjoner

Universell utforming

Med universell utforming menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming. Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det.

Tilgjengelighet

Tilgjengelighet er om å tilrettelegge for mennesker med spesielle behov (som regel grunnet funksjonshemninger), og berører områder som informasjons­ og kommunikasjonsteknologi, samferdsel og transport, byggverk og uteområder og produkter.

Hva er forskjellen?

En tilgjengelighetsløsning kan for eksempel handle om å sette inn en rampe eller trappeheis der det er trapp, for eksempel inn på en stasjonen eller i selve transportmiddelet. Dersom alle kan komme inn på stasjonen og toget på en likeverdig måte snakker vi om universell utforming. Andre områder er tilrettelegging av informasjon eller merking av trapper, søyler og glassvegger.

Forskjellen på tilgjengelighet og universell utforming kan illustreres slik:

Universelt utformet

Tilgjengelig

Figur 2

Tegningen viser en situasjon hvor inngangen til et togsett blir tilgjengelig ved hjelp av en rampe, mens man i det andre togsettet kan kjøre rett inn med rullestol, rullator eller barnevogn.

Hva er en god løsning?

Universell utforming gir løsninger som kan benyttes på en likeverdig og selvstendig måte av de aller fleste. Men selv ved universell utforming vil noen ha behov for assistanse. Dette må det tilrettelegges for. I påvente av at eksempelvis en togstasjon blir universelt utformet, kan det være hensiktsmessig å gjøre enkle tilretteleggingstiltak for å bedre situasjonen for de som ikke kan benytte seg av stasjonen slik den er – som ramper, merking for synshemmede og informasjonstiltak.

- Fremgangsmåte

I dette prosjektet har vi fått innspill fra organisasjoner, enkeltpersoner og offentlige instanser i utlandet. Det har gitt oss kunnskap om løsninger som kan gi en forbedring her hjemme. Målet er å få utviklet og implementert slike gode løsninger innenfor de ulike transportmidlene her hjemme.

Vi har konkret gjort dette:

- Vi har lagt ut en sak om dette på FFOs Facebookside

- Vi har gjennomgått ulike rapporter og dokumenter som omhandler tema

- Vi har tatt kontakt med og fått innspill fra våre utenlandske nettverk

- Vi har meldt oss inn i ulike transportrelaterte grupper på sosiale medier.

- FFOs arbeid med universell utforming/tilgjengelighet på transportområdet

Politisk arbeid

FFO har satt ombordstigningsløsninger på den politiske dagsorden og tatt det opp i de forbindelse med statsbudsjettet over mange år og overfor flere regjeringer. I 2016 fremmet FFO blant annet følgende krav til statsbudsjettet for 2017:

Hvordan få flere funksjonshemmede og kronisk syke over på kollektivtransport?

FFO ber regjeringen om å sette av 500 mill. kroner til arbeidet med tilgjengelighetstiltak på togstasjoner, slik at alle stasjoner oppnår en akseptabel tilgjengelighetsstandard innen 2020.

FFO ber regjeringen om at det settes av 500 mill. kroner til arbeidet med universell utforming av kollektivknutepunkt og holdeplasser i fylkene.

FFO ber regjeringen om å bevilge midler til innovasjon i den hensikt å utvikle universelt utformede ombordstigningsløsninger som sikrer god adkomst for alle på buss, ferge, fly og tog.

- Hvordan sikre transportbehovet til de som ikke kan benytte dagens kollektivtransport uten hjelp?

FFO ber regjeringen innføre en nasjonal ordning for tilrettelagt transport fra 1. januar 2017 for alle brukergrupper som nå har TT-transport, som sikrer brukere i alle fylker et tilnærmet likeverdig tilbud.

FFO ber regjeringen avsette en ramme på 250 mill. kroner til dette formålet.

FFO ber regjeringen om å utrede muligheten for en samordning av nasjonale assistanseordninger på alle transportområder.

FFO ønsker en helhetlig tilnærming i arbeidet på transportområdet og våre krav favner derfor vidt. Vi ber om midler til oppgradering av togstasjoner og kollektivknutepunkt og holdeplasser i fylkene, utvikling av universelt utformede ombordstigningsordninger, samordning av assistanseordninger og en god TT-ordning for de som ikke kan benytte offentlig transport selv om den er universelt utformet. Dersom alt dette kommer på plass får alle borgere i Norge gode transportløsninger.

Gjennomførte tiltak

Extra-stiftelsen

FFO har gjennom Extra-stiftelsen gjennomført ulike tiltak. På området universell utforming ble det i 2014 arrangert en konferanse med tittel: Det som er nødvendig for noen er bra for alle!, som hadde som formål å øke bevisstheten rundt arbeidet med universell utforming, men som også synliggjorde et stort behov for strukturert oppfølging og opplæring.

Videre har FFO utarbeidet et hefte: Når du representeret FFO – en introduksjon til brukerrepresentanter, som er en generell veiledning om det å være brukermedvirker.

FFOs politiske notat

Figur 3 FFOs politiske notat på universell utforming

FFO har utarbeidet et politisk notat, som beskriver universell utformingsutfordringer på ulike samfunnsområder og hvilke løsninger FFO foreslår.

Sitat fra notatet som omhandler kollektivtransport:

Jeg bruker ikke kollektivtransport i dag. Jeg vet at noen busser og tog er tilrettelagt, men jeg tør ikke bruke dem fordi jeg aldri kan være helt trygg på at det går bra.

Karin (muskelsyk)

Dette oppsummerer situasjonen på transportområdet med få ord. Det er behov for store investeringer i kollektivtransport systemet for at det skal bli universelt utformet. I dag mener 46 prosent av funksjonshemmede at transport er en utfordring i hverdagslivet2. Det stilles krav om universell utforming av nytt transportmateriell og infrastruktur, og for eksempel NSBs nyeste Flirttog har svært god standard. Men få plattformer er tilpasset togene, og ombordstigning er gjennomgående utfordrende i transportsektoren. Det stilles heller ikke krav om tilgjengelighet ved eksisterende transportmateriell og holdeplasser.

Et av FFOs krav i det politiske notatet er at det er behov for en helhetlig tverrdepartemental plan med øremerkede midler som fører oss mot et tilgjengelig Norge i 2025 og et universelt utformet Norge i 2035, også på transportområdet.

Aktuelt lovverk

De viktigste lovene som omhandler universell utforming er listet nedenfor.

- Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, DTL)

Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

- Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger

- Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

Loven setter krav til medvirkning, kontroll og tilsyn. Prinsippet om universell utforming er nedfelt i lovens formålsparagraf (§1-1). Loven utdypes i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) (TEK 10). Tilgjengelighet og universell utforming er tatt inn i flere kapitler, for eksempel når det gjelder uteareal, atkomst, inngangsparti, planløsning og utforming av rom i byggverk.

- Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)

Loven stiller krav om universell utforming i offentlige anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider (§6). Dette gjelder alt fra bestilling av kontorstoler til inngåelse av hotellavtaler. Bestillere og leverandører må sette seg inn i hvordan det kan stilles krav om universell utforming i anskaffelser av varer og tjenester i de enkelte tilfeller.

- Forskrift om universell utforming av lufthavner

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-07-16-919

Forskriften stiller krav om at operatøren på hver enkelt lufthavn skal utarbeide en statusrapport som redegjør for om den tilfredsstiller kravene til ombordstigningsløsning og kravene til bruk av ombordstigningsløsning. Dersom kravene ikke er innfridd skal operatøren også utarbeide en plan for anskaffelse av nytt utstyr og eventuell endret bruk av ombordstigningsløsningene. Luftfartstilsynet tar stilling til når første versjonen av statusrapport og eventuell utbedringsplan skal utarbeides og hvor ofte de skal oppdateres.

- Ombordstigningsløsninger i Norge og utlandet

Innledning

Det ble i 2010 utarbeidet en rapport som lister opp ulike på- og avstigningsløsninger, herunder heiser og ramper, i både Europa og USA på blant annet tog og buss. Rapporten heter

Boarding Assistance System Evaluation Criteria Report. Link til rapporten:

Rapporten bekrefter at de løsningene som benyttes i Norge også benyttes i utlandet, men vi har funnet noen interessante forslag som kan være aktuelle i Norge, som er beskrevet nærmere i notatet.

Her følger en beskrivelse av løsninger som finnes i Norge, en vurdering av hva som fungerer og hva som må forbedres, sett opp mot løsninger i utlandet.

Fly

Flytransport i Norge - status

Det er stor forskjell på hvordan ombordstigning håndteres på store og små flyplasser. De største flyplassene har passasjerbroer, mens de mange småflyplassene benytter i dag hovedsakelig en løsning med bæring inn og ut av fly for bevegelseshemmede.

Som tidligere nevnt er det utarbeidet en ny forskrift om universell utforming av lufthavner, gyldig fra juli 2013. Forskriften er todelt: Universell utforming av bygningsmassen skal kartlegges over 3 år. I tillegg skal ombordstigningsløsninger vurderes, hvor Luftfartstilsynet er tilsynsmyndighet. Tilsynet har i 2015 godkjent en utbedringsplan som bygger på minimumsløsninger.

Avinor, som er ansvarlig for de fleste lufthavnene i Norge er i prosess med å anskaffe ramper og trappeklatrere for å unngå at personer blir båret opp og ned flytrappa. Organisasjonene mener at bruk av trappeklatrere bare er marginalt bedre enn at folk blir båret. Dette er primært en bedre løsning for lufthavnens ansatte og disse vil bli uplassert i løpet av 2017. Brukerorganisasjonene valgte å ikke bli med på testing av utstyret i forkant av anskaffelsen, fordi vi mener at dette er en for dårlig løsning.

Ombordstigningsløsninger for fly i Norge

Ambulift

På de største flyplassene i Norge benyttes hovedsaklig Ambulift (figur 4) når passasjerbro ikke benyttes. Det sikrer trinnfri på- og avstigning. Man er avhengig av assistanse til å betjene utstyret. Tilsvarende utstyr benyttes også en del i utlandet. Dette sikrer at flyet er tilgjengelig for alle men ikke universelt utformet siden man ikke kommer ombord ved egen hjelp. Løsningen er også segregerende fordi man ikke går om bord sammen med de andre passasjerene.

Figur 4 Ambulift

Trinnløs rampe

På noen få av de mellomstore flyplasser benyttes trinnløs rampe av typen Aviramp (figur 5), som sikrer trinnfri på- og avstigning. Man er er avhengig av assistanse til å betjene utstyret fordi rampen er for bratt til at de fleste med manuell rullestol kan kjøre opp rampen selv. Men løsningen sikrer at flyet er tilgjengelig for alle, og den er inkluderende siden alle passasjerene bruker samme ombordstigningsløsning.

Figur 5 Trinnløs rampe

Bæring/trappeklatrer

På de fleste mellomstore og mindre flyplasser blir passasjerer med nedsatt bevegelse båret  på og av flyet. Noen steder benyttes trappeklatrere i steden for bæring. Det er en stor belastning både for flyplasspersonalet og den enkelte passasjer, som opplever dette som svært utrygt og ubehagelig. For personer med benskjørhet er denne løsningen direkte helseskadelig. Bæring kan for noen med benskjørhet være mer skånsomt enn trappeklatrer.

Figur 6 Trappeklatrer og bærestol

Flytrapp med heis

Flytrapp med heis (figur 7) ble brukt i en periode i Norge, men på grunn av elde og mangel på deler er de tatt ut av bruk. Løsningen er den beste universell utformingsløsningen ved på- og avstigning i tillegg til passasjerbro, fordi den monteres i trappa alle passasjerer bruker, og brukeren kan betjene den selv.

Figur 7 Flytrapp med heis

Flytransport i utlandet

Det finnes mange typer ombordstigningsløsninger i utlandet. Av de mer eksotiske kan vi nevne krøttervogn, som er hev- og senkbar. Av de mer nedverdigende er den tyske løsningen med transportering av helt friske mennesker som benytter rullstol i sykebil.

I mange land benyttes de samme løsningene som i Norge. Passasjerbro er den mest benyttede, i tillegg benyttes Ambulift og trappeklatrere mange steder, eksempelvis på Schiphol i Amsterdam. Flytrapp med heis (figur 7) benyttes av det japanske flyselskapet ANA.

Norge skiller seg fra de fleste andre land med å ha mange småflyplasser der det er uaktuelt å bruke passasjerbro. Passasjerbro er etter vår mening den klart beste løsningen der det er mulig, og gir en universelt utformet ombordstigning. Flytrapp med heis intergrert i trappa er også en god og likeverdig løsning, men her er man mer utsatt for vær og vind. Stavanger lufthavn Sola har laget en «broforlenger», med innfesting på liftbilen. Den smale forlengeren gjør det mulig å bruke liftbil også på de små Widerøe-flyene. Med denne løsningen unngår man bruk av trappeklatrere.

Steg før Hælsa har lagt ut en video på Facebook med presentasjon av en stol som er funksjonell for bevegelseshemmede,  og som vi mener bør brukes av alle flyselskap. Stolen skal i utgangspunktet brukes til å transport fra egen rullstol til sitteplass, men til forskjell fra andre løsninger kan den også festes til en ryggstøtte og slik omgjøres til et ordinært flysete. Forslaget er utarbeidet av designfirmaet Priestemangoode, som holder til i London. Løsningen er også aktuell for bruk på tog.

http://www.priestmangoode.com/project/air-access/

Alle-Wheels-Up-Inc jobber for muligheten til å sitte i egen stol (manuell eller elektrisk). ombord i fly.  Rullestolen festes på samme måte som i bil. De har en facebookside der de har delt en del løsninger:

https://www.facebook.com/All-Wheels-Up-Inc-146552878747745/

Skinnegående persontransport

Togtransport i Norge

Den største utfordringen knyttet til ombordstigning for skinnegående persontransport er ulik plattformhøyde og avstanden fra plattformen til transportmiddelet.

Plattformhøyden på togstasjoner i Norge varierer mellom 36 til 76 cm og 76 cm er satt som foretrukket standard av Jernbaneverket. I Sverige er standardhøyden satt til 55 cm. For å kompensere for høydeavvik er det satt ut metallramper på stasjoner (figur 8), som må hentes, låses opp og betjenes av konduktøren. Rampene er solide, men relativt tunge å betjene og er ikke like lett å bruke i alle NSBs ulike togsett.

Figur 8

NSBs nye Flirttog er universelt utformet betinget en plattformhøyde på 76 cm (figur 9). På noen av NSBs togsett er det montert heis. Vår erfaring er at heisen ikke alltid virker, og i noen tilfeller vet ikke konduktøren hvordan den betjenes.

Figur 9 Flirt

Flytoget har en rampeløsning innfelt i det midterste trappetrinnet. På de laveste plattformene gir dette en bratt stigning, som er vanskelig å forsere for de fleste rullstolbrukere uten hjelp. Men fordi løsningen er for tidkrevende i forhold til flytogets stramme tidstabell, kjører ofte togene fra rullestolbrukere – som står igjen på perrongen. Det er uholdbart.

Flytoget er nå i prosess med å kjøpe inn nye togsett, og de vurderer en løsning med en lett portabel rampe i toget som er lett å betjene. Ved plattformhøyde på 76 cm skal man kunne kjøre rett inn på toget med rullestol.

FFO har vært i diskusjon med NSB for å få en løsning med portabel rampe på Flirttogene, men på grunn av plasseringsproblemer har NSB ikke gått inn for en slik løsning foreløpig.

Togtransport i utlandet

Rapporten nevnt i innledningen i kapittel 7 dokumenterer at både Europa og USA sliter med ulik plattformhøyde, og har utviklet flere heis- og rampeløsninger.

Figur 10 Portabel rampe

Rampen i figur 10 brukes på de fleste togstasjoner i Irland. Rampen er av tungt metall og er derfor tung i bruk. Det finnes lettmetallramper som tåler samme vekt som denne.

En tilgjengelighetsløsning for togstasjoner og andre steder der det ikke er alt for stor høyde som skal forseres er mobilt «løftebord». Det kan være en løsning i påvente av at stasjonen skal bli universelt utformet. De finnes i ulike varianter som tåler å stå ute, og bare trenger å bli koblet til lading. Det kan være en brukbar løsning på mange togstasjoner.

Figur 11 Løftebord for rullestol

Figur 11 viser en variant som kan benyttes av rullestolbrukere i Europa. Løsningen er robust.  Den betinger ikke at toget stopper på samme sted hver gang. En stasjonær elektronisk heisløsning forutsetter at toget stopper på samme sted. Det at toget stopper på samme sted har NSB allerede satt i system. For å forhindre misbruk foreslår vi utvikling av en app, som gir adgang til bruk kun for de som trenger løsningen for å komme på og av toget.

Trikk, T-bane og bybane i Norge

Trikk finnes bare i Oslo (med unntak av Gråkallbanen i Trondheim, som ikke er tilgjengelig). Rundt 85 prosent av trikkeholdeplassene i Oslo har riktig utforming, men de fleste trikkene er ikke tilgjengelige. Heldigvis skal det kjøpes nye trikkesett slik at trikken i Oslo blir universelt utformet innen 2025.

T-banen i Oslo er tilgjengelig på en del stasjoner, men høydeforskjellen mellom plattform og bane er mange steder for høy til at rullestolbrukere kan komme av og på uten hjelp. Dørene er betjent av en knapp, noe som er uheldig for synshemmede. Der hvor T-banen stopper i en sving er avstanden fra T-bane til plattform for stor til at den er forsvarlig å forsere for en rullestolbruker. T-banenettet er derfor bare delvis tilgjengelig, og ble faktisk dårligere med de nye vognene som ble innkjøpt for noen år siden. I tillegg er det å komme til plattformene en stor utfordring på grunn av trapper, bratte ramper og heiser som ikke fungerer.

Bybanen i Bergen fungerer godt for de allerfleste som benytter dette transportmiddelet når det gjelder på- og avstigning og den har også vunnet en universell utformingspris. Bybanen har et forutsigbart rutenett i tillegg til faste holdeplasser i riktig høyde, som sikrer en uproblematisk innstigning for rullstolbrukere.

Trikk og T-bane i utlandet

Flere land har gode trikker og T-baner med trinnløs innstigning. Et eksempel på dette er trikken i Dublin, hvor det er romslige egne avsatte plasser for rullestolbrukere, hvor man sitter med ryggen til vinduet på den ene siden med en puteløsning bak ryggen. Slik blir man mindre utsatt for ubehag ved start og bremsing. Vi har imidlertid tro på at den norske trikkeløsningen blir god nok siden brukerorganisasjonene er aktive innspillere for å sikre de gode løsningene. Vi forutsetter at alle trikkeholdeplassene blir oppgradert til uu-standard for å sikre trinnløs innstigning, og at en kort elektronisk rampe dekker til gapet mellom trikk og holdeplass. Et viktig sikkerhetsmoment er at dørene ikke lukkes før alle er ombord; også de som trenger litt lenger tid.

Vi har ikke funnet noen løsninger for T-banen i utlandet som kan benyttes i Norge. Innstigning kan i hovedsak foregå trinnløst, og det er avstand mellom T-bane og plattform som er den store utfordringen. Ny vogner med elektronisk rampe kan muligens løse dette, og merking av vogner som kan benyttes av rullstolbrukere uansett hvilken stasjon man stopper på.

Buss og taxi i Norge

Buss

Mange bybusser er tilgjengelige, med rampe og knelefunksjon, og gode informasjonssystemer med muntlig og skriftlig varsling. Likevel er bussreiser en utfordring for mange. FFOs Rettighetssenter får stadig tilbakemeldinger om dårlig service fra sjåfører, og om busser som kjører fra blinde og rullstolbrukere på bussholdeplassen. Bussene stopper ofte langt fra fortauet, og gapet som oppstår er en utfordring for mange. De tunge metallrampene som ligger innenfor døråpningen brukes i varierende grad (figur12). Mange ganger er håndtakene rustet fast, eller rampen er så skitten at den er ubehagelig å ta i. I mange tilfeller er sjåføren uvillig til å hjelpe, og hjelpen må komme fra tilfeldige medpassasjerer. Det er uholdbart.

I rushtiden er det ofte trangt om plassen og ekstra vanskelig for rullstolbrukere å komme på bussen. Fylkene har ulike standarder for tilgjengelighet, som gjør at bussene har ulik utforming. Noen er utstyrt med heis som gjør ombordstigning enkelt for rullestolbrukere – hvis den virker.

Figur 12

Taxi

TT-ordningen skal kompensere for manglende tilgjengelighet til kollektivtransport. For transport av rullstolbrukere som ikke har noen gangfunksjon benyttes kassebiler med bratt rampe som må forseres. De færreste rullestolbrukere klarer å forsere rampene på egen hånd og er avhengig av assistanse. Dette er derfor en svært dårlig løsning, selv om servicenivået i drosjenæringen stort sett er bra.

Buss og taxi i utlandet

Buss

Slik vi har beskrevet tidligere i rapporten, finnes det mange heis- og rampeløsninger for på- og avstigning i buss. Fellesnevner er at bussholdeplassene sjelden har riktig høyde. Det jobbes med oppgradering av bussholdeplasser i Norge til riktig høyde, men midler avsatt til formålet og innsatsen må økes - særlig i fylkene.

En løsning fra London er trapp inn til en buss som av sjåføren kan omdannes til en rampe. Det er en god løsning, selv om en rampe, heis eller aller helst trinnløs innstigning der man kan komme på og av bussen er å foretrekke. Imidlertid kan de være en ide å teste ut denne løsningen i Norge.

Figur 13 Elektroniske ramper

Det er stor forskjell på ramper som ligger utenfor og under bussen (driftssikkerhet) og de som er innenfor bussen, fordi de er mer utsatt for vårt tøffe klima og kan ruste i stykker. Elektroniske ramper som befinner seg i selve bussen og som brettes ut er å foretrekke. Videre bør ramper være minst mulig i veien av hensyn til alle passasjerer. Et forsøk med en rampe under buss i Drammen for en del år siden var ikke vellykket fordi den ble ødelagt av snø og is. I USA har man en løsning med elektronisk rampe som fungerer både i California og Alaska – ekstreme ytterpunkter værmessig. Den bør definitivt testes ut i Norge.

Taxi

Taxiløsningen i mange andre land er bedre enn i Norge. Eksempelvis kan man i England ha med rullestol i alle drosjer. I Spania og Belgia er det egne drosjer for rullestoltransport, som vist i figur 14.

Figur 14

Sjøtransport i Norge

Kravet til universell utforming av riksvegfergene er skjerpet de siste årene, og utforming av kaianlegg er den største utfordringen. Statens vegvesen er i ferd med å kartlegge status for universell utforming av kaianlegg.

Et hovedproblem er at mange fergeleier og båtdekk ikke har egne oppstillingsfelt for kjøretøy tilhørende rullstolbrukere. Vi har fått tilbakemeldinger om at rullestolbrukere under overfart er blitt sittende innesperret i bilen under ekstreme værforhold. Dersom det hadde oppstått en nødsituasjon kunne dette fått katastrofale følger.

Når det gjelder passasjerskip er ombordstigningsforholdene i de fleste godt ivaretatt, men det er unntak. På Hurtigruta er både dårlig fungerende kaianlegg og eldre dårlig tilrettelagte skip en utfordring. Når det gjelder ombordstigning er utformingen av kaianleggene hovedutfordringen. Flo og fjære gjør at vannstanden noen steder kan variere med fire meter, noe som eksempelvis på enkelte steder på Vestlandet gjør det umulig å komme ombord på en likeverdig måte for personer med nedsatt bevegelse. Flytebrygger kan bidra til å løse denne utfordringen, men det er kostnadskrevende å oppgradere alle kaianleggene.

Sjøtransport i utlandet

På dette området har vi ikke funnet noen spesielle løsninger relevant for denne rapporten i Europa eller USA. Vi har imidlertid fått bragt på det rene at ferger som utrangeres i Norge, videreselges til utlandet. Det kan tyde på at den norske fergestandarderen, selv når det gjelder utrangerte ferger, er brukbar. Når det gjelder store passasjerferger er tilgjengeligheten god og ombordstigning løst på en god måte mange steder grunnet et internasjonalt strengt regelverk.

Supplerende informasjon

Vi har mottatt mye informasjon fra Perth i Australia. Der er både fly, tog, buss og ferge godt tilgjengelig på de aller fleste strekningene på grunn av trinnløs innstigning. Videre har de nettsider med god informasjon.

Nettsiden under omtaler tilgjengelighet til tog, buss og ferge:

http://www.transperth.wa.gov.au/using-transperth/disability-assistance/bus-accessibility

Nettsiden under gir en detaljert beskrivelse av rutiner knyttet til flyreiser for personer med nedsatt syn, hørsel, bevegelse og kognisjon i Australia.

http://www.disability.wa.gov.au/Global/Publications/For%20individuals%20families%20and%20carers/Prepare%20for%20take%20off.pdf

I USA er transportsystemet også tilgjengelig. Et søk på begrepet accesibility New York ga oss følgende nettside med all relevant informasjon om tilgjengelighet:

http://www.nycgo.com/assets/files/pdf/access.pdf

Der slås det fast at både buss, tog, t-bane og ferger er tilgjengelige for alle. Videre har de egne drosjer for transport av rullstoler.

Figur 15

Gode nettsider gir oppdatert informasjon om tranportløsninger og guidelines, utarbeidet av United States Access Board, som er statlig oppnevnt.

http://www.mbta.com/riding_the_t/accessible_services/default.asp?id=17537

https://www.access-board.gov/guidelines-and-standards/transportation/vehicles/update-of-the-guidelines-for-transportation-vehicles/final-updated-guidelines-for-buses-and-vans

- FFOs vurderinger

Våre undersøkelser har avdekket noen gode løsninger som er anvendbare i Norge, særlig på fly og togområdet. Noen av dem finnes i Norge allerede men er lite kjent og lite benyttet.

På flyområdet er passjerbro og flytrapp med heis de eneste aktuelle universelt utformede ombordstigningsløsningene. Etter vår vurdering vil flytrapp med heis være en løsning som er verdt å se nærmere på. Selv om dette er en adskillig mer kostbar løsning enn trappeklatrere vil det gi en likeverdig ombordstigningsløsning som alle kan benytte.

Når det gjelder togtransport må man finne midlertidige løsninger som kompenserer for ulik plattformhøyde. Vi mener at lette transportable ramper, som allerede benyttes i flere land og som oppbevares på toget, er den enkleste og beste midlertidige løsningen. Stasjonære/flyttbare plattformheiser kan være en løsning som kan være verd å forsøke på stasjoner som ikke skal oppgraderes til universell utformingsstandard på mange år, men det betinger for de stasjonære at toget stopper på nøyaktig samme sted hver gang. Når plattformhøyden på alle stasjoner er blitt 76 cm vil Flirttogene sikre trinnløs ombordstigning. Men det vil ta mange år før det er en realitet.

Når det gjelder busstransport er også ulike høyder på bussholdeplasser hovedutfordringen. I USA har man en løsning med en elektronisk rampe som fungerer uansett vær høyde på bussholdeplass (figur 15). Dette må vurderes nærmere.

Når det gjelder transport med taxi er bilene i England bedre enn Norges store kassebiler, som benyttes av personer som kjører elektrisk rullestol. I England kan man kjøre rett inn i drosjen med både manuell og en liten elektrisk rullestol. Det er en god tilgjengelighetsløsing, men siden man er avhengig av at sjåføren tar ut en rampe er løsningen ikke universelt utformet. For rullestolbrukere som enkelt kan forflytte seg i ordinært sete fungerer norske stasjonsvogner utmerket.

På fergeområdet mener vi situasjonen er tilfredsstillende på nyere ferger, men utfordrende i de eldre. Men det skorter på service og kunnskap fra personalet, og rutinene for ivaretakelse av rullestolbrukere er i mange tilfeller for dårlig. Dette må ses nærmere på.

FFO vil jobbe for å spre erfaringene fra dette notatet til myndigheter og aktører på transportsiden, og jobbe for raske forbedringer på området.

Vi takker Deltasenteret for økonomisk støtte å lage rapporten.

Oslo, 1. mars 2017

Cato Lie

Prosjektleder